# 10. Komplexe Zahlen

Beim HP48GX  als (x,y) oder (x  y) eingeben.

| ## Allgemein Kartesischen Koordianten z=x+yj Polarkoordinaten z=r⋅ejj | j=−1 Û j2=-1 (−j)2=1 r=x+jy ejj=1 tanj=yx |
| --- | --- |
| Addition z1+z2=(x1+y1j)+(x2+y2j) = x1+x2+(y1+y2)j |  |
| Division z1z2=(x1+y1j)(x2+y2j) z1z2=(x1+y1j)(x2−y2j)(x2+y2j)(x2−y2j) = x1x2−x1y2j+x2y1j+y1y2x22+y22 |  |
| Multiplikation z1⋅z2=(x1+jy1)(x2+jy2) =x1x2+x1y2j+x2y1j−y1y2 |  |
| Potenzieren zn=r⋅ejjn=rn⋅ejnj |  |
| Logarithmus für z=r⋅ej(j+k⋅2p) gilt: ln(z)=ln(r)+j(j+k⋅2p) | (0≤j<2p, kÏZ) k = ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, .... somit unendlich viel Lösungen |
| Konjugiertkomplex zoderz Wenn z=a+bjso ist {z=a−bj Mit HP [MATH][CMPL][CONJ] | zn = zn z1⋅z2 = z1z2 z1+z2 =z1+z2 |
| Zeiger z Wird ein komplexe zahl als z geschrieben so ist sie als zeiger gemeint. |  |
| ## Polarekordinaten r,j z=r⋅cisj oder z=r⋅ejj Nach Euler ejj=cosj+jsinj,j} { Hilfreich: sin(j+p2)=cos(j) |  |
| Tabelle von jx j0 j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 | = 1 = j = -1 = -j = 1 = j = -1 = -j |

### Ortskurven

| z=z(t)=x(t)+j⋅y(t) |  |
| --- | --- |

### Inversion der Ortskurve (Inversion einer komplexen Zahl in der komplexen Ebene)

Hinweis:

- Der Punkt mit dem kleinsten Abstand (Betrag) vom Nullpunkt fürht zu dem Bildpunkt mit dem grössten Abstand (Betrag) und umgekehrt.

- Ein Punkt oberhalb der reelen Achse führt zu einem Bildpunkt unherhalb der reelen Achse und umgekehrt

| w=1z | Inversionsregel: Geraden und Kreise werden durch die Inversion w=1z nach folgenden Regeln abgebildet: |  |
| --- | --- | --- |
|  | z-Ebene | w-Ebene |
|  | Gerade duch den Nullpunkt | Gerade duch den Nullpunkt |
|  | Gerade die nicht duch den Nullpunkt verläuft | Kreis durch den Nullpunkt |
|  | Mittelpunktskreis | Mittelpunktskreis |
|  | Kreis duch den Nullpunkt | Gerade die nicht durch den Nullpunkt verläuft |
|  | Kreis, der nicht duch den Nullpunkt verläuft | Kreis, der nicht duch den Nullpunkt verläuft |

### Berechnung eines Wechselstromkreises mit Hilfe von Widerstands und Leitwertoperatoren

| Schaltelement | Symbol | Widerstandsoperator | Leitwertoperator |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohmischer Widerstand |  | R | 1R |
| Kapazität C |  | −j1wC | jwC |
| Induktivität L |  | jwL | −j1wL |

| Impedanz Z=R+jX (Widerstand) | Admidanz Y=1/Z (Widerstand) |
| --- | --- |