# 16. Laplacetransformation

Die Laplacetransformation wird verwendet um Differentialgleichungen und entsprechende Anfangs- und Randwertprobleme zu losen. Die Lösung einer solchen DG wird in 3 Schritten erhalten: - Die DG wird in eine einfache algebraische Gleichung transformiert. - Die einfache Gleichung wird mit Methoden der Algebra gelöst. - Die Lösung der einfachen Gleichung wird zurücktransformiert; als Resultat erhält man die Lösung der DG

## 16.1 Lapcacetransformation

| Transformation vom t Raum in den s Raum F(s)=Lf(t)=0¥e−st⋅f(t)dt Im Stöcker p. 701 hat es bereits bekannte Transformationspaare. | Die Umformung nach dieser Formel ist nicht immer nötig. Siehe dazu die Regeln weiter hinten. Die Rücktransformation ist etwas aufwendiger. |
| --- | --- |

## 16.2 Rücktransformation

| Die direkte Rücktransformation kennen wir noch nicht. Wir verwenden ein anders Vorgehen: - F(s) durch (PBZ) parzialbruchzerlegung in Parzialbruche zerlegen. - Dann Anhand der Transformationspaare im Stöcker p.701 zurücktransformieren. Verwende auch die Nachfolgenden Sätze und Regeln | Siehe auch PBZ weiter vorne oder im Stöcker p.692f |
| --- | --- |

## 16.3 Ein kleiner ausschnitt aus dem Stöcker p. 701

| F(s) | f(t) |
| --- | --- |
| 1 | d(t) |
| 1s | 1 und h(t) |
| 1s2 | t und t⋅h(t) |
| 1s+a | e−at |
| 1s2+a2 | 1asina⋅t a!=0 |
| ss2+a2 | cosa⋅t a!=0 |
| 1s2−a2 | 1asinha⋅t a!=0 |
| ss2−a2 | cosha⋅t a!=0 |

## 16.4 Sätze

| Transformationssatz La⋅f(t)+b⋅f(t)=a⋅F(s)+b⋅F(s) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existenzsatz ft≤M⋅eg⋅t ,t³0} { | f(t) darf nicht schnelle als irgendeine Exponentialfunktion wachsen. M und g sind Konstanten |  |
| Ableitungsregel Lf'(t)=s⋅F(s)−f(0) Lf''(t)=s2⋅F(s)−s⋅f(0)−f'(0) Lf3(t)=s3⋅F(s)−s2⋅f(0)−s⋅f'(0)−f''(0) Allgemein: Lfn(t)=sn⋅F(s)−sn−1⋅f(0)−.....−fn−1(0) |  |  |
| Integralregel L0tf(x)dx=F(s)s L−1F(s)s=0tf(x)⋅dx |  |  |
| Verschiebung auf der s-Achse Leat⋅f(t)=F(s−a) L−1F(s−a)=eat⋅f(t) |  |  |
| Verschiebung auf der t-Achse Lf(t−a)⋅h(t−a)=e−as⋅F(s) L−1e−asF(s)=f(t−a)⋅h(t−a) | Verschiebung nach rechts ( a>0 ) h(t-a) ist eine Sicherheitsmass-nahme und meistens nicht nötig Merkmal: e-as |  |

## 16.5 Ableitung der Transformierten

| Lt⋅f(t)=-F'(s) | Vereinbarung: Alle unsere Funktionen seine 0 für t < 0 |
| --- | --- |

## 16.6 Integration der Transformierten

| Lf(t)t=s¥Fr⋅dr |  |
| --- | --- |

## 16.7 Übertragungsfunktion

| Die übertragungsfunktion erhältman durch eine Impulsantwort mit der d - Funktion oder der ableitung davon h(t)-Funktion (Heaviside) Die Übertragungsfunktion ist eine von der Eingangsfunktion unabhängige Funktion und man erhält sie durch umformen der Transformierten DG. Impulsanwort=Gewichtsfunktion g(t)=L−1G(s) |  |
| --- | --- |

| Die Übertragunsfunktion enthält alles über die Physik des Systems. Ua(s)=G(s)⋅Ue(s) G(s)⋅Ue(s) entspricht der Faltung (g∗ue)(t) | G(s) : Übertragungsfunktion (Laplace-Tra.) Ua(s) : Ausgangssignal (LT) Ue(s) : Eingangssignal (LT) |
| --- | --- |
| Zusammensetung von 2 Systemen Reihenschaltung: G(s)=G1(s)⋅G2(s) |  |
| Rückkopplung: G(s)=G1(s)1−G1(s)⋅G2(s) |  |

## 16.8 Faltung der Transformierten

| f∗gt=0tf(x)⋅g(t−x)⋅dx f∗gt=0tf(t−x)⋅g(x)⋅dx Lf∗gt=F(s)⋅G(s) Duhamelsche Formel: ua(t)=(g∗ue)(t)(uad∗ue)(t)(ua'h∗ue)(t) |  |
| --- | --- |

## 16.9 f ist T - periodisch

| Lf(t)=11−e−Ts0Te−st⋅f(t)⋅dt | Stöcker s. 690 |
| --- | --- |

## 16.10 Grenzwertsätze

| limt→0+f(t)=lims→¥s⋅F(s) limt→¥f(t)=lims→0s⋅F(s) Nur wenn die Grenzwerte existieren | Anfangswert Endwert |
| --- | --- |