# 6.Digitalfilter

## 6.1.1 Allgemein

| ### Zeitbereich yk=b0xk+b1xk−1+ ... −a1yk−1−a2yk−2−... ### Bildbereich y=xb0+b1z−1+...−ya1z−1+a2z−2+... ### Übertragungsfunktion H(z)=yx=b0+b1z−1+...1+a1z−1+a2z−2+... ### `Frequenzgang H(f)=H(z)¦z=ej2pffs |  |
| --- | --- |
| yk : Diskrete Werte des Ausgangssignal xk : Diskrete Werte des Eingangssignal z-1 : Verzögerung um einen Schritt H(z) : Z-Transformierte Funktion fs : Samplingfrequenz [Hz] f : Frequenz [Hz] ak,bk : Kooeffizenten [ ] |  |

## 6.2 FIR- Filter (Finite Impulse Response)

|  | ### Eigenschaften - Beliebiges Verhalten realisierbar - Meist aufwendiger als IIR - Grundsätzlich stabil Ordnung des Filters N»5⋅fsBrolloff BRolloff : Rolloff 50% der Amplithude siehe 8.1 [Hz] fs : Sampling Frequenz [Hz] |
| --- | --- |

## 6.3 IIR- Filter (Infinite Impulse Response)

|  | ### Eigenschaften - Instabilität möglich - Verschiedene Struckturvarianten - Filterordung vergleichbar mit derjenigen von Analogfiltern |
| --- | --- |