Formelsammlung

Nachrichtentechnik

by M.Drifte

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Digitale Daten

## 1.1 Entscheidungsgehalt pro Zeichen

| H0=log2(N) Siehe auch 1.9 | N : Zeichenvorrat [ ] H0 : Entscheidungsgehalt [bit] zB. ASCII N=256 => H0=8 |
| --- | --- |

## 1.2 Informationsgehalt eines Zeichen

| Hi=log21pi | pi : Häufigkeit des Auftretens des i-ten Zeichen [0..1] Hi : Entscheidungsgehalt eines Zeichens [bit] |
| --- | --- |

## 1.3 Mittlerer Informationsgehalt pro Zeichen

| H=i=1Npi⋅Hi Es gilt immer: H≤H0 | N : Anzahl Zeichen [ ] pi : Häufigkeit des Auftretens des i-ten Zeichen [0..1] Hi : Entscheidungsgehalt eines Zeichens [bit] H : mittlerer Informationsgehalt [bit] |
| --- | --- |

## 1.4 Codierung und Redundanz

## 1.4.1Mittlere Codewortlänge

| L=i=1Npi⋅Li Es gilt: L³H | N : Anzahl Zeichen [ ] L : Mittlere Codwortlänge [bit] pi : Häufigkeit des Auftretens des i-ten Zeichen [0..1] Li : Codwortlänge des i-te Zeichen [bit] H : mittlerer Informationsgehalt [bit] |
| --- | --- |

## 1.4.2 Absolute Redundanz

| R=L−H | R : Absolute Redundanz [bit] H : mittlerer Informationsgehalt [bit] L : Mittlere Codewortlänge [bit] |
| --- | --- |

## 1.4.3 Relative Redundanz

| r=RL r=L−RL | R : Absolute Redundanz [bit] r : Relative Redundanz [0..1] H : mittlerer Informationsgehalt [bit] L : Mittlere Codewortlänge [bit] |
| --- | --- |

## 1.4.4 Mittlere Zeichendauer

| Tz=i=1Npi⋅Tzi | Tz : Mittlere Zeichendauer [s] Tzi : Dauer des i-ten Zeichens [s] pi : Häufigkeit des Auftretens des i-ten Zeichen [0..1] |
| --- | --- |

## 1.5 Optimale Codierung nach Huffman

| Idee: Sortieren nach Häufigkeit Vorgehen: - Sortiere Zeichen nach Häufigkeit - Fasse die 2 mit der kleinsten Häufigkeit zusammen zu einem neuen Gruppe und Summiere die Häufigkeit. - Sortier Zeichen neu - Gehe zu Schritt 2 bis nur noch 2 Zeichen oder Gruppen in der Liste sind. - Erstelle Binärbaum und beginne mit Liste mit 2 Einträgen bis zum Schluss. BEM: Damit Code entzifferbar ist dürfen Zeichen nur als Blätter des Codebaumes auftreten. | BSP: |
| --- | --- |

## 1.6 Prüf- und korrigierbare Codes

| Merkmale: · Meist Code mit fester Länge · Unvollständige Code Tabelle Im Falle des 3 Bit Code gilt: · Erkennung von 2 bit Fehlern · Hamin Abstand d min=3 Haming Abstand: Es gilt: q<d | BSP 3Bit Code für 2 Zeichen {A,B} dmin : Haming Abstand [ ] q : Vielfachheit [ ] |
| --- | --- |

## 1.7 Maximale Datenrate über über eine Analog Verbindung (TF)

| Die maximale Datenrate ist abhängig von der Bandbreite sowie dem Störabstand SNR Symbolabstand: TSymbol=12⋅B dh. max 2 Symbole pro Hz Baudrate siehe 1.8 | B : Bandbreite [Hz] TSymbol : Symbolabstand [s] |
| --- | --- |
| Unterscheidbare Signalpegel nach Shanon N=1+PNutzPStoer PStör<<PNutz N»PNutzPStoer | PNutz : Nutzsignal [W] PStör : Störsignal [W] N : Anzahl Signalpegel / Symbole [ ] |

## 1.8 Baudrate

| Q'=1TSymbol Q'=2⋅B | Q’ : Baudrate [bit/s] B : Bandbreite [Hz] TSymbol : Symbolabstand [s] Siehe auch 1.12 |
| --- | --- |

## 1.9 Entscheidungsgehalt pro Symbol

| H0=log2N»12log2PNutzPStoer H0=12SNRdB10⋅log2H0»SNRdB6 | N : Anzahl Symbole [ ] H0 : Entscheidungsgehalt [bit] PNutz : Nutzsignal [W] PStör : Störsignal [W] SNR : (Signal to noise ration) [dB] |
| --- | --- |

## 1.10 Signal-Rausch Abstand

| SNR (Signal to noise ration) SNR=10⋅logPNutzPStoer | PNutz : Nutzsignal [W] PStör : Störsignal [W] SNR : (Signal to noise ration) [dB] |
| --- | --- |

## 1.11 Mittlerer Nachrichtenfluss / Informationsfluss

| H'=H0TSymbolH'=B⋅SNR3 | H0 : Entscheidungsgehalt [bit] B : Bandbreite [Hz] H’ : Mitt. Nachrichtenfluss [Bit/s] TSymbol : Symbolabstand [s] SNR : (Signal to noise ration) [dB] |
| --- | --- |

## 1.12 Kanalkapazität (Baudrate)

| C=2⋅B⋅log2N C»B⋅SNRdB3 | N : Anzahl Symbole siehe 1.7 [ ] C=H’ : Signal Kapzität [Bit/s] B : Bandbreite [Hz] SNR : (Signal to noise ration) [dB] Siehe auch 1.8 |
| --- | --- |

## 1.13 Nachrichten Quader

| Q=13B⋅SNR⋅dt | B : Bandbreite [Hz] SNR : (Signal to noise ration) [dB] t : Zeit [s] |
| --- | --- |

# 2. Signale

## 2.1 Signal klassifizierung

| Klasse | Beschreibung |
| --- | --- |
| determiniert | Signalverlauf von -¥... -¥ bekannt |
| stochastisch | Signalverlauf ist zufällig und nur ausschnittsweise bekannt. Der Ausschnitt sollte eine rep. Stichprobe des gesamten Signals sein. |
| Leistungssignal | Unendliche Energieinhalt von -¥... -¥ |
| Energiesignal | Einmaliges Signal mit endlichem Energieinhalt |
| periodisch | Ein sich wiederholender Signalverlauf |
| nicht periodisch | Signalverlauf nicht periodisch. Es kann sich um ein Leistungs- oder Energiesignal handeln |

## 2.2 Signalarten

| Signalart | Eigenschaften | Bild |
| --- | --- | --- |
| Analog | Wert: kontinuierlich Zeit: kontinuierlich |  |
| Quantisiert | Wert: diskret Zeit: kontinuierlich |  |
| Abgetastet | Wert: kontinuierlich Zeit: diskret |  |
| Digital | Wert: diskret Zeit: diskret |  |
| Moduliert |  |  |

## 2.3 Harmonische Schwingung (Einton Signal)

| Spezifikationsparameter | s : Amplitude [ ] f : Frequenz [Hz] j : Phase [rad] Abmachung: cos(j)=1 j=0} { |
| --- | --- |
| Einzeiger Darstellung S=s⋅e+j2p⋅f⋅t+j |  |
| Zweizeiger Darstellung S=s2⋅e+j2p⋅f⋅t+j+s2⋅e−j2p⋅f⋅t+j |  |

## 2.4 Linienspektren

|  | Formverlauf entspricht: s=t⋅sin(f⋅p⋅t)f⋅p⋅t |
| --- | --- |
|  | Formverlauf entspricht: s=t⋅sin(f⋅p⋅t)f⋅p⋅t2 |

## 2.4.1 Spektrum „einmaliger“ Signale

| Fouriertransformation: F(f)=-¥+¥f(t)⋅e−j2pftdt Signal einer bestimmten Frequenz: sx=fxfx+es(f)⋅df | e : Bandbreite [Hz] f : Frequenz [Hz] F : Signal [V/Hz] sx : Signal [V] |
| --- | --- |

## 2.4.2 Fouriertransformation von Leistungsignalen

| S(f)=limT→¥1T⋅T2T2s(t)⋅e−j2pftdt |  |
| --- | --- |

## 2.5 Stochastische Signale

## 2.5.1 Absolute Häufigkeitsverteilung

| Histogramm: | Ni : Absolute Häufigkeit des Ereignisses [ ] i : Ereignis [ ] |
| --- | --- |

## 2.5.2 Relative Häufigkeitsverteilung / Diskrete Häufigk.verteilung

| Wahrscheindlichkeit: Pi=NiNi Kontrolle: Pi=1 | Histogramm: Pi : Wahrscheinlichkeit dass das Ereignis im i-ten Intervall eintritt [ ] i : Ereignis [ ] Ni : Absolute Häufigkeit des Ereignisses [ ] |
| --- | --- |

## 2.5.3 Verteilungsdichte

| Verteilungsdichte: ps=k⋅ddtt(s) Kontrolle: psds=1 Wahrscheinlichkeit das mehre Ereignisse eintreffen: Ps1,s2=s1s2psds es gilt: s1≤s≤s2 | Histogramm: Die Verteilfunktion ergibt sich aus der Ableitung der Umkehrfunktion S-1 p(s) : Wahrscheinlichkeit [ ] s(t) : Signal (Zeitverlauf) [ ] t(s) : Signalfunktion nach t aufgelöst [ ] s : Ereignis [ ] k : Konstanter Faktor. Er kann anhand der Kontrollformel bestimmt werden. |
| --- | --- |

## 2.5.4 Statische Kennzahlen

| Aritmetischer Mittelwert: s=-¥+¥s⋅psds Quadratische Mittelwert:(Leistung) s2=-¥+¥s2⋅psds | Streuung: s2=-¥+¥s−s2⋅psdss2−s2 Standardabweichung: s=s2−s2 |
| --- | --- |

## 2.5.5 Typische Verteilfunktionen

| Allgemeine Gleichverteilung |  |
| --- | --- |
| Einseitige Gleichverteilung |  |
| Symmetrische Gleichverteilung |  |
| Normal- /Gaussverteilung Allgemeine Form: ps=12p⋅s⋅e−(s−s)22s2 Normierte Form: pλ=12p⋅e−λ22 λ=s−ss Entspricht der Form s=0 und s=1 | p(s) : Wahrscheinlichkeit [ ] s : Standardabweichung siehe 2.5.4 s : Aritmetische mittel siehe 2.5.4 s : Ereignis [ ] |

## 2.6 Zeitmittelwert

## 2.6.1 Linearer Mittelwert

| Aus der Zeitfunktion s=1TTs(t)dt Aus den Fourier koeefizenten s=a0 | Aus der Verteilungsdichte s=-¥¥s⋅psds a0 : Fourier koeffizenten [ ] s(t) : Signalfunktion [ ] t : Zeit [s] T : Periode [s] p(s) : Wahrscheinlichkeit [ ] s : Ereignis [ ] |
| --- | --- |

## 2.6.2 Signalleistung

| Aus der Zeitfunktion P=s21TTs2(t)dt Aus den Fourier koeefizenten P=cn2 Aus der Dichteverteilung P=-¥+¥s2⋅psds Aus dem Leistungsspektrum P=-¥+¥Ls(f)df | P : Signalleistung [V2] cn : kompl. Fourierkoeffizenten [V] t : Zeit [s] T : Periode [s] p(s) : Wahrscheinlichkeit [ ] s : Ereignis [ ] |
| --- | --- |

## 2.6.3 Effektivwert

| seff=P | P : Leistung [V2] seff : Spannung [V] |
| --- | --- |

## 2.7 Korrelation

## 2.7.1 Definition

Korrelationsfunktion charakterisiert die Ähnlichkeit zweier Signale in Abhängigkeit eines Zeitlichen versatzes t. Es wird unterschieden zwischen: - Kreuzkorrelation: Zwei unabhängige Signale werden verglichen und - Autokorrelation: Das Signal wird mit sich selbst verglichen. MatLab: xcorr(sx,sy)

## 2.7.2 Korrelation zweier Leistungssignale

| Rxy(t)=limT→¥1T−T2T2sxt⋅syt+tdt | t : Versatz der Signale untereinander [s] s : Signal [ ] t : Zeit [s] |
| --- | --- |

## 2.7.3 Korrelation mit einem Energiesignal (eines oder beide)

| Rxy(t)=-¥¥sxt⋅syt+tdt | t : Versatz der Signale untereinander [s] s : Signal [ ] t : Zeit [s] |
| --- | --- |

## 2.8.1 Absoluter Pegel

| ### Spannunspegel: Lu=20⋅lgUx0.7746V ### Strompegel: Li=20⋅lgIx1.29⋅10−3A ### Leistungspegel L=10⋅lgPx1⋅10−3W | Bezugsgrösse: Signal 1mW und RL=600  Lu : Spannungspegel [dBm] Li : Strompegel [dBm] L : Leistungspegel [dBm] |
| --- | --- |

## 2.8.2 Relativer Pegel

| ### Spannungspegel in dB Lu=20⋅lgUxU0 ### Strompegel in dB Li=20⋅lgIxI0 ### Leistungspegel in dB L=10⋅lgPxP0 | Lu : Spannungspegel [dB] Li : Strompegel [dB] L : Leistungspegel [dB] |
| --- | --- |
| ### Spannungspegel in Np Lu=20⋅lnUxU0 ### Strompegel in Np Li=20⋅lnIxI0 ### Leistungspegel in Np L=10⋅lnPxP0 | Lu : Spannungspegel [Np] Li : Strompegel [Np] L : Leistungspegel [Np] Umrechnung: 1 Np = 8.688 dB 1dB = 0.1151 Np |

## 2.9 Übertragungsverhalten von 2 Toren

| Verzerrungsfreie Übertragung |  |
| --- | --- |
| Lineare Verzerrung (korrigierbar) |  |
| Nichtlineare Verzerrung (nich korrigierbar) |  |

## 2.9.2 Klirrfaktor

| Spannunssignale k=s22+s32+...s12+s22+s32+... Aus dem Leistungsignalen k=P2+P3+...P1+P2+P3+... | si : Amplituden der Harm. (Fourierkoef.) [V] si2=P : Signalleistung [V2] k : Klirrfaktor [ ] Der Gleichspannunganteil wird ignoriert |
| --- | --- |
| Messtechnisch k=Ptot−PDC+P1Ptot−PDC | P1 : Leistung der Grundharmonischen [W] Ptot : Gesamtleistung des Signals [W] PDC : Leistung des DC Anteils [W] |

## 2.9.3 Intermodulationsmessungen

| Die optimale Kurve des Verzerrrungsgliedes währe ein Quadratischekurve Intermodulationsgrad: m=UNFUHF m ist häufig in % |  |
| --- | --- |

## 2.10 Digitale Signale

## 2.10.1 Digitalisierung

Die Digitalsierung setzt sich aus folgenden Schritten zusammen - Abtastung - Quantisierung - Codierung

## 2.10.2 Abtastung

| Abtastfrequenz : fs = 1/ Ts Abtastperiode : Ts Aperturzeit : ta Sample Hold : |  |
| --- | --- |

## 2.10.3 Quantisierung

| Quantisierungsfehler: |  |
| --- | --- |

## 2.10.4 Spektrum einer Holdschaltung D/A Wandler

|  | fs : Abtastfrequenz [Hz] f : Frequenz [Hz] |
| --- | --- |