# 3. Leitungstheorie

## 3.1 Leitungsbeläge

| Widerstandsbelag R'=dRdx Ableitungsbelag G'=dGdx Induktivitätsbelag L'=dLdx Kapazitätsbelag C'=dCdx | C’ : Kapazitätsbelag [F/m] G’ : Ableitungbelag [S/m] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] R’ : Widerstandsbelag [W/m] |
| --- | --- |
| Paralleldrahtleitung C'=pelnar L'=mplnar+k | a : Leiterabstand [m] r : Radius [m] k : Korrekturtherm (k®0 für f® ¥) [ ] e : Dielektrizitätskonstante [As/Vm] m : Permeablität [Vs/Am] |
| Koaxialkabel C'=2pelndadi L'=m2plndadi+k | da : Aussendurchmesser [m] di : Innendurchmesser [m] k : Korrekturtherm (k®0 für f® ¥) [ ] e : Dielektrizitätskonstante [As/Vm] m : Permeablität [Vs/Am] |
| Es gilt: L'⋅C'=m⋅e | C’ : Kapazitätsbelag [F/m] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] |

## 3.2 Allgemeine Leitungsgleichungen

Für die Spannung ¶2ux,t¶x2=R'G'ux,t+R'C'+G'L'¶ux,t¶t+L'C'¶2ux,t¶t2 Für den Strom ¶2ix,t¶x2=R'G'ix,t+R'C'+G'L'¶ix,t¶t+L'C'¶2ix,t¶t2

C’ : Kapazitätsbelag [F/m] G’ : Ableitungbelag [S/m] i(x,t) : Strom zum Zeitpunkt t am Ort x [A] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] R’ : Widerstandsbelag [W/m] t : Zeit [s] u(x,t) : Spannung zum Zeitpunkt t am Ort x [V] x : Leitungsposition [m]

## 3.3 Verlustlose Leitung

Voraussetzung: R’=0  , G’=0    bzw  R’<<w×L’ ,   G’<<w×C’

| Für die Spannung ux,t=uht−xv+urt+xv Für den Strom ix,t=iht−xv−irt+xv Wellengeschwindigkeit v=1L'C' | C’ : Kapazitätsbelag [F/m] G’ : Ableitungbelag [S/m] ih : Summe aller hinlaufenden Wellen [A] ir : Summe aller rücklaufenden Wellen [A] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] R’ : Widerstandsbelag [W/m] t : Zeit [s] uh : Summe aller hinlaufenden Wellen [V] ur : Summe aller rücklaufenden Wellen [V] v : Wellengeschwindigkeit [m/s] x : Position [m] |
| --- | --- |

## 3.3.1 Wellenwiderstand in verlustlosen Leitung

| Es gilt allgemein: uh=Rw⋅ihur=Rw⋅ir Wellenwiderstand Rw=L'C' Rw=1C'⋅v | C’ : Kapazitätsbelag [F/m] ih : Summe aller hinlaufenden Wellen [A] ir : Summe aller rücklaufenden Wellen [A] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] Rw : Wellenwiderstand [W] uh : Summe aller hinlaufenden Wellen [V] ur : Summe aller rücklaufenden Wellen [V] v : Wellengeschwindigkeit [m/s] |
| --- | --- |

## 3.3.2 Messbare Grösse am Punkt x im Zeitpunkt t

| Spannung: ux,t=uhx,t+urx,t Strom: ix,t=ihx,t−irx,t Leistung: px,t=phx,t−prx,t | i : Strom [A] ih : Summe aller hinlaufenden Wellen [A] ir : Summe aller rücklaufenden Wellen [A] p : Leistung [W] t : Zeit [s] u : Spannung [V] uh : Summe aller hinlaufenden Wellen [V] ur : Summe aller rücklaufenden Wellen [V] x : Leitungsposition [m] |
| --- | --- |

## 3.3.3 Reflexion am Leitungsende / Anfang auf verlustloser Leitung

| Reflexion hinlauf. Welle am Leitungsende rL=RL−RWRL+RW Es gilt: ur=rL⋅uhir=rL⋅ih Reflexion rückl. Welle am Leitungsanfang rQ=RQ−RWRQ+RW Es gilt: uh=rQ⋅urih=rQ⋅ir | rL : Reflexionsfaktor Last [-1...1] rQ : Reflexionsfaktor Quelle [-1...1] Rw : Wellenwiderstand [W] Ende kurzgeschlossen: r= -1 Ende offen: r= 1 |
| --- | --- |

## 3.3.4 Sinusförmige Signale auf verlustloser Leitung

| Phasengeschwindigkeit vp=v=1L'C' Phasenbelag β=wv=w⋅L'C' Wellenlänge λ=2pβ=vf Verkürzungsfaktor k=λλ0=vpc=1ermr | w : Frequenz [rad/s] b : Phasenbelag l : Wellenlänge [m] l0 : Wellenlänge Licht [m] mr : Permeablitätszahl [ ] er : Permitivitätszahl [ ] c : Lichtgeschwindigkeit [m\s] C’ : Kapazitätsbelag [F/m] f : Frequenz [Hz] k : Verkürzungsfaktor L’ : Induktivitätsbelag [H/m] vp, v : Phasengeschwindigkeit [m/s] |
| --- | --- |

## 3.3.5 Eingangsimpedanz auf verlustloser Leitung

| Eingangsimpedanz der Leitung ZEin=Rw1+rLe−jβ⋅2⋅l1−rLe−jβ⋅2⋅lZEin=ZL1+jRwZLtanβ⋅l1+jRwZLtanβ⋅l Eingangsimpedanz ende kurzgeschlossen ZEin0=j⋅RW⋅tanβ⋅l Eingangsimpedanz ende offen ZEin¥=-j⋅RW⋅cotβ⋅l | l : Leitungslänge [m] b : Phasenbelag rL : Reflexionsfaktor Last [-1...1] rQ : Reflexionsfaktor Quelle [-1...1] Rw : Wellenwiderstand [W] ZEin : Eingangsimpedanz [W] ZL : Lastimpedanz [W] |
| --- | --- |

## 3.4.1 Sinusförmige Signale auf verlustbehafteter Leitung

| Übertragungsbelag g=α+jβg=R'+jwL'⋅G'+jwC' Dämpfungsbelag / Dämpfungskoeffizent α=Reg Phasenbelag / Phasenkoeffizient β=Img Wellenimpedanz Zw=R'+jwL'G'+jwC' Reflexionsfaktor der Last rL=ZL−ZWZL+ZW Reflexionsfaktor der Quelle rQ=ZQ−ZWZQ+ZW | a : Dämpfungsbelag [Np] b : Phasenbelag g : Übertragunsbelag w : Frequenz [rad/s] f : Frequenz [Hz] L’ : Induktivitätsbelag [H/m] C’ : Kapazitätsbelag [F/m] Zw : Wellenwiderstand [W] er : Permitivitätszahl [ ] mr : Permeablitätszahl [ ] c : Lichtgeschwindigkeit [m\s] ZL : Lastimpedanz [W] l : Leitungslänge [m] rL : Reflexionsfaktor der Last [ ] rQ : Reflexionsfaktor der Quelle [ ] R’ : Widerstandsbelag [W/m] G’ : Ableitungbelag [S/m] ZQ : Quellenwiederstand [W] ZL : Lastwiderstand [W] |
| --- | --- |
| Leitungsdämpfung A=α⋅l | A : Dämpfung [dB] l : Leitungslänge [m] - : Dämpfungsbelag [Np] |

## 3.4.2 Eingangsimpedanz auf verlustbehafteter Leitung

| Eingangsimpedanz ZEin=u1i1ZEin=Zw1+rL⋅e−g2⋅l1−rL⋅e−g2⋅lZEin=ZL1+ZWZLtanhg⋅l1+ZLZWtanhg⋅l Eingangsimpedanz ende kurzgeschlossen ZEin0=ZW⋅tanhg⋅l Eingangsimpedanz ende offen ZEin¥=ZW⋅cothg⋅l | rL : Reflexionsfaktor Last [-1...1] rQ : Reflexionsfaktor Quelle [-1...1] ZEin : Eingangsimpedanz [W] Zw : Wellenwiderstand [W] l : Leitungslänge [m] g : Übertragunsbelag |
| --- | --- |

## 3.5 Stehwellenverhältnis (VSWR)

| VSWR=umaxuminVSWR=uh+uruh−urVSWR=1+rL1−rL | VSWR : Stehwellenverhältnis [ ] (Häufig in dB angegeben) rL : Reflexionsfaktor Last [-1...1] uh : Summe aller hinlaufenden Wellen [V] ur : Summe aller rücklaufenden Wellen [V] |
| --- | --- |

## 3.6 Leitungsverzweigungen

| r1=Rw2‖Rw3−Rw1Rw2‖Rw3+Rw1 | r1 : Reflexionsfaktor [ ] |
| --- | --- |

## 3.7 Beispiel eines Wellenfahrplans

|  | l : Leitungslänge [m] x : Position vom Leitungsanfang [m] t : Zeit [s] |
| --- | --- |