# 31. Schwingungen

## 31.1 Ungedämpfte Schwingung

| ### Bewegungsgleichung x+w02⋅x=0 ### Kreisfrequenz w02=2Dm ### Periode T0=2pw0 ### Frequenz,Eigenfrequenz f0=1T=w02p | x : Auslenkung [m] D : Federrate [N/m] m : Masse [Kg] w0 : Kreisfrequenz [Hz] j0 : Phase (Anfangsbed.) [rad] A : Amplitude(Anfangsb.) [ ] |
| --- | --- |
| ### Amplitude f(t) x(t)=A⋅cosw0t−j0x0cosw0t+v0w0sinw0t |  |
| ### Anfangsbedingungen A2=x02+v02w02 cosj=x0A sinj=v0A⋅w0 tanj=v0x0⋅w0 | x(t=0)=x0 (Ort) x(t=0)=v0 (Geschwindigkeit) |

## 31.1.1 Drehpendel

| ### Bewegungsgleichung e+DJe=0 ### Kreisfrequenz w0=DJ | D* : Federrate Nmrad e : Winkelbeschleunigung [Rad/s] J : Massenträgheitsmoment [ Kgm2 ] |
| --- | --- |

## 31.1.2 Flüssigkeitspendel

| ### Kreisfrequenz w0=2⋅A⋅d⋅gm d : Dichte [Kg/m3] m : Gesammtmasse [Kg] g : 9,81 [m/s2] A : Querschnittsfläche [m2] |  |
| --- | --- |

## 31.1.3 Doppelmasse

| ### Bewegungsgleichung j1+(2j1−j2)2Dm=0j2+(2j2−j1)2Dm=0 ### Kreisfrequenz Gleichphase w1=2Dm Gegenphase w2=6Dm ### Massenträgkeitsmoment: J=12m⋅r2 |  |
| --- | --- |

## 31.1.4 Hohlkörper in Flüssigkeit

| ### Bewegungsgleichung m⋅x=-A⋅d⋅g⋅x ### Kreisfrequenz w0=A⋅d⋅gm | d : Dichte [Kg/m3] m : Gesammtmasse [Kg] g : 9,81 [m/s2] A : Querschnittsfläche [m2] |
| --- | --- |

## 31.1.5 Schiefer Wagen

| ### Kreisfrequenz w02=Dm ### Anfangsbedingungen: x0=m⋅gsinαD x0=v0=2⋅s⋅gsinα ### Amplitude: A=x02+x02w02 |  |
| --- | --- |

## 31.2 Zusammenschaltung von Federn

| ### Serie-Schaltung 1D=1D1+1D2+... |  |
| --- | --- |
| ### Parallel-Schaltung D=D1+D2+... |  |

## 31.3 Mathematisches Pendel

| Bewegungsgleichung j+glsinj=0 Für kleine Winkel sin()» j+glj=0 Frequenz w0=gl | g : Gewichtskraft [kg]  : Stangenlänge [m]  : Auslenkwinkel [rad] siehe auch Benedetti p.10.05 siehe auch Mede Simon p.253 |
| --- | --- |

## 31.4 Physikalisches Pendel

| Drehmoment M=s⋅sinj⋅FG Bewegungsgleichung j+m⋅g⋅sJAsinj=0 Für kleine Auslenkung sin()» j+m⋅g⋅sJAj=0 Kreisfrequenz w0=mgsJA Trägheitsmoment JA=JSp+m⋅s2 | JA : Trägheitsmoment [kg m2] JSp : Trägheitsm. im Schwerpunkt [kg m2] m : Masse [kg]  : Auslenkwinkel [rad]  : Kreisfrequenz [ 1/rad] g : Gravitationsbeschl. 9.81 [m/s2] FG : Gewichtskraft [N] s : Abstand Drehpunkt-Schwerpunkt [m] siehe auch Benedetti p.10.05 siehe auch Mede Simon p.253 |
| --- | --- |