# 2. Kinematik der Drehbewegung

## 2.1 Gleichförmige Drehbewegung

| ### Bahngeschwindigkeit beiv1=v2=vgilt: v=dsdt v=2prn n: Drehzahl [s-1] v: Geschwindigkeit [m/s] s: Strecke [m] t: Zeit [s] |  |
| --- | --- |
| ### Bahnbeschleundigung a=dvdt Bem: Der betrag bleibt konstant. Nur die Richtung ändert sich. |  |
| ### Radialbeschleunigung ### ar=dvdt v=const ar=dvdt=vr⋅dsdt=v2r ar=v2r=vw=w2r Die Radialbeschleunigung der Kreisbewegung steht immer senkrecht auf der Bahn-geschwindigkeit und zeigt in radialer Richtung auf den Kreismittelpunkt. |  |

## 2.2 Drehzahl und Winkelgeschwindigkeit

| ### Drehzahl n=Nt n=1T v=2prT=2pr⋅n | n: Drehzahl 1s N: Zahl der Umdreh. T: Zeit für 1 Umdreh |  |
| --- | --- | --- |
| ### Mittlere Winkelgeschwindigkeit v=DjDt ### Momentane Winkelgeschwindigkeit w=limDt→0DjDt w=2pT=2p n | Mittlere Winkelgeschwindigkeit=gesamte berstrichenerÐdazu bentigte Zeit v :rad/sec=1/sec j :rad t :sec |  |
| ### Bahngeschwindigkeit v=2p rT=w r | Mittlere Bahnbeschl.=gesamte berstrichener Winkeldazu bentigte Zeit |  |

## 2.3 Ungleichförmige Kreisbewegung

| ### Mittlere Bahnbeschleunigung at=DvDt ### Bahnbeschleunigung at=limDt→0DvDt Die Richtung der Bahnbeschleunigung ist tangentiel zur Kreisbahn. | Mittlere Bahnbeschl.=nderung der Bahngeschwindigkeitdazu bentigte Zeit |
| --- | --- |
| ### Mittlere Winkelbeschleunigung α=DwDt ### Winkelbeschleunigung ### α=limDt→0DwDt | Mittlere Winkelbeschl.=nderung der Winkelgeschwindigkeitdazu bentigte Zeit |
| Kennzeichnung des Drehsinnes |  |

## 2.4 Drehzahlmessung mittels Stropkop

| n=f1f2k(f1−f2) | Situation Eine Drehscheibe mit k markierungen wird mit einem Strophoskop abgeblitzt. Dabei gibt es blitzfrequenzen bei dem das Rad stehenbleibend zu scheint. Um die Drehzahl festzustellen braucht es zwei benachtbarte Blitzfrequenzen. |
| --- | --- |

## 2.5 Dynamik der geradlinigen Bewegung

| ### Drehmoment M=r´F | F: Drehmoment [Nm] r: Radius [m] |
| --- | --- |
| ### Federkraft FF=-D⋅x | D: Federrate |
| ### Beschleunigungskraft F=m⋅a | m: Masse [Kg] |
| ### Gewichtskraft F=m⋅g | F: Kraft [N] |
| ### Haftreibung FRmax=m⋅FN | m: Haftreibungskoeffizent FN: Normalkraft [N] |
| ### Gleitreibung FR=m'⋅FN m<m’ | m: Gleitreibungskoeffizent |
| ### Rollreibung FR=mr⋅FN mr»1r mr=fr | mr: Rollreibungskoeffizent f: Rollreibungslänge [m] BEM: Hängt von der Beschaffenheit und der Kontaktfläche sowie vom Radius des Rades ab. |

## 2.6 Arbeit,Leistung,Energie

| ### Arbeit W=F·s | W: Arbeit [Nm] = [J] s: Weg [m] F: Kraft [N] |  |
| --- | --- | --- |
| ### Hubarbeit W=F·h=mgh | m: Masse [Kg] g: 9.81 [m/s] h: Hoehe [m] |  |
| ### Reibungsarbeit Wr=F·s=FN⋅s |  |  |
| ### Beschleunigungsarbeit WB=12m⋅V2 |  |  |
| ### Elastische Verformungsarbeit DWi=F1+F22⋅Ds W=iDWi TIP: Fläche unter der Kurve |  |  |
| ### Leistung P=DWDt | P: Leistung [J/s] = [W] |  |
| ### Wirkungsgrad h=WNWA oder h=PNPA 0<h<1 |  |  |
| ### Energie ### Kinetische Energie Ek=12m⋅v2 ### Portentielle Energie Ep=mg⋅h | ### Spannungsenergie (pot. Energie) Ep=12D⋅s2 ### Enegiesatz der Mechanik DW=DEp+DEk E [Nm] = [J] |  |