# 47. Grundlagen

## 47.1 Beweglichkeit der Ladungsträger

| b=νE | b :Beweglichkeit der Ladungsträger n :Driftgeschwindigkeit [m2Vs] E: :Feldstärke [V/m] |
| --- | --- |

## 47.2 Strom(Ampere)

| I=DQDt I=n⋅q⋅A⋅ν=n⋅q⋅A⋅b⋅E | Q : Ladung [C] I : Strom [A] n : Freie Elektronen [ ] q : Elementarladung 1.602E-19 A : Querschnitt [m2] b : Beweglichkeit der Ladungsträger E : Feldstärke [V/m] n : Driftgeschwindigkeit [m2Vs] |
| --- | --- |

## 47.3 Stromdichte

| J=IA J=n⋅q⋅b⋅EJ=g⋅E | J : Stromdichte [A/m2] g : Spez. Leitwert b : Beweglichkeit n : Freie Elektronen [ ] q : E : Feldstärke [Vm] |
| --- | --- |

## 47.4 Energie/Arbeit (Joule)

| W=F⋅s W=Q⋅U W=U⋅I⋅t ### Stromkosten K K=k⋅W | W : Energie [J] [Ws] [Nm] F : Kraft [N] s : Weg [m] Q : Ladung [C] U : Spannung [V] I : Strom [A] t : Zeit [s] k : Kosten pro Ws [Fr/Ws] K : StromKosten [Fr] |
| --- | --- |

## 47.5 Potential (Volt)

| U=WQ | U : Spannung [V] W : Energie [Ws] [J] Q : Ladung [C] |
| --- | --- |

## 47.6 Feldstärke

| E=FQ E=FQ | Q : Ladung [C] E : Feldstärke [N/C] [V/m] |
| --- | --- |

## 47.7 Leistung(Watt)

| P=DWDt P=U⋅I | W : Energie [Ws] [J] t : Zeit [s] P : Leistung [W] U : Spannung [V] I : Strom [A] |
| --- | --- |

## 47.8 Wirkungsgrad

| h=PabPauf | h : Wirkungsgrad [ ] Pab : Leistung abgegeben [W] Pauf : Leistung aufgenommen [W] |
| --- | --- |

## 47.10 Zweipole

| Aktiv wirkender Zweipol Gibt Energie ab | Passiv wirkender Zweipol Nimmt Energie auf |
| --- | --- |

## 47.11 Passiver Zweipole

## 47.11.1 Widerstand / Glühlampe

| Widerstand R=UI differentieller Widerstand r=DUDI Leitungswiderstand R=ρ⋅lA | r : Spezifischer Widerstand l : Leiterlänge [m] A : Querschnitt [m2] R : Wiederstand [W] U : Spannung [V] I : Strom [A] |
| --- | --- |

## 47.12 Diode

| differentieller Widerstand r=DUDI |  |
| --- | --- |

## 47.13 Kaltleiter(PTC)

| (a>0) R=f(J)=A⋅eBJ A ,B :Bauteilspezifisch J :Temperatur in [K] a :Temperaturkoeffizent |  |
| --- | --- |

## 47.14 Heissleiter(NTC)

| (a<0) (Negativ) R=f(J)=A⋅eBJ A ,B :Bauteilspezifisch J :Temperatur in [K] a :Temperaturkoeffizent |  |
| --- | --- |

## 47.15 VRD

| U=C⋅IB C ,B :Bauteilspezifisch |  |
| --- | --- |

## 47.16 Temperaturabhangikeit von Widerständen

| Für „ kleine“ Temperaturen gilt RJ=R20⋅1+α⋅DJ DR=R20⋅α⋅DJ | DJ :Temperaturdifferenz (<150K) a :Temperaturkoeffizent |
| --- | --- |
| Für „grosse“ Temperaturen RJ=R20⋅1+α⋅DJ+β⋅DJ2 | DJ :Temperaturdifferenz (>150K) a :Temperaturkoeffizent |

## 47.20 Aktiver Zweipol

## 47.21 Spannungs und Stromquelle

| ### Spannungsquelle: Ri=U0IkRi=DUDI |  |
| --- | --- |
| ### Stromquelle |  |

## 47. 22 Elektrolyse

## 47.21 Gesetz von Faraday

| Masse des abgeschiedenen Stoffes m=⋅Q=⋅I⋅t =Mz⋅F | m: Masse des abgeschiedenen Stoffes [kg] M: Molare Masse [kg/mol] Q: Ladung [C] Ä: elektrochem Äquivalent z: Wertigkeit (Wieviele e- können abgegeben / aufgenommen werden) F: Faradaykonstante NAe=9.65⋅104Cmol |
| --- | --- |

## 47.22 Peltierelement (Kühlelement)

| ### Wärmemenge Q=P⋅I⋅t | Q : Wärmemenge [J] I : Strom [A] t : Zeit [s] P»10−3JC |
| --- | --- |

## 47.23 Wellenlänge

| In Luft und Vakuum λ=cf λ=c⋅T | c : Lichtgeschwindigkeit [m/s] : 3E8 [m/s] f : Frequenz [1/s] [Hz] l : Wellenlänge [m] T : Periodendauer [s] |
| --- | --- |