# 56. Halbleiter

## 56.1 Diode

| Symbol: Grenzwerte: UR: max. zulässige Spannung IF: max. zulässiger Flussstrom PV: max. zulässige Verlustleistung | Näherung: Kennwerte: charakteristisch IR (UR): Sperrstrom bei angegeben. Sperrsp. UF(IF): Flussspannung beim ang. Flussstr. a (IF): Temp koeefizent bei geg. Flussstrom Kennwerte: dynamisch CD(UR): Sperrsch. kapaz. bei geg. Sperrsp. rd(IF): dyn. diff Wiederstand qs (IF): gesp. Ladung beim geg. Flussstrom trr (IF): Sperrerholzeit (anstelle von qs) |  |
| --- | --- | --- |
| ### Durchlassspannung UF=n⋅uTlnIFIS+R⋅IF | n=1 :nach Model. In der Praxis 1..3 uT: 26mV bei Raumtemperatur IS: Sättigungsstrom der Diode IF: Strom in Flussrichtung UF: Spannung in Flussrichtung R: Seriewiderstand der Diode |  |
| ### Thermospannung in Druchlassrichtung (Shockwell Formel) UF=n⋅UT⋅lnIFIS+RD⋅IF UT=k⋅Tq»26mV/25°C |  | n: Qualitätsparameter UT: Termospannung IS: Sperrstrom IF: Vorwärtstrom k: Bolzmankonstante q: Elementarladung T: Temperatur |

## 56.2 Z-Diode

| In Durchlassrichtung verhalten einer Normalen Diode. - Zenerdioden unter 5V dominiert der Zenereffekt. Diese Dioden haben eine negativen Temperatur koeffizenten. Der Knick ist weich. | - Zenerdioden grösser als 6V dominiert der Avelanche-Effekt. Diese Dioden haben eine positiven Temperatur koeefizenten. Der Knick ist scharf. |
| --- | --- |
| - Z-Dioden im übergangsgebiet (5..6 V) haben eine sehr geringen Temperatur koeefizenten |  |

## 56.3 Thyristor

|  | Nach dem Zünden kann der Tyristor nur duch einen Stromunterbruch gelöscht werden. Es gibt sie als - kathodenseitiges Gate - anodenseitiges Gate Siehe auch Lindner p.344 | Phasenanschnittsteuerung mit Tyristor |
| --- | --- | --- |

## 56.4 Triac

|  | Nach dem Zünden kann der Triacstor nur duch einen Stromunterbruch gelöscht werden. Er leitet die positive wie die Negative Halbwelle Siehe auch Lindner p.350 | Phasenanschnittsteuerung mit Triac |
| --- | --- | --- |