# 53. Transformator

## 53.1 Eigenschaften

### Im Leerlauf - Trafo wirk wie eine Drosselspule - cos(j)=0.1...0.4 - Leerlaufstrom - Es treten die Eisenverluste PFE auf. Sie sind belastungsunabhängig.Weil der Arbeitspunkt nicht verändert wird => PFE=PH+PW - Die Hysteresenverluste sind abhängig von = Induktion B [T] = Frequenz f [Hz] = Eisenqualität dH => PH@dH⋅f⋅B2 - Wirbelstromverluste sind abhängig von = Induktion B [T] = Frequenz f [Hz] = Eisenqualität dW = Konstruktion =>PW@dW⋅f2⋅B2 Wirbelverluste steigen im Quadrat der Frequenz Im Beispiel des Netzes 50 / 60Hz steigen die Wirbelverluste um 2 Bemerkung: Bei sehr kleinen Frequenzen ( fast Gleichspannung) hat man nur noch hysterese Verluste. dh. PW » 0

### Unter Last - Kupferverluste PCU=IP2⋅RP+IS2⋅RS - Die Kupferverluste sind Quadratisch von der Belastung abhängig - Gesammtverluste PV=PCU+PFE

### Im Kurzschluss - Die Kurzschlussspannung Uk ist ein mass für Spannungsfestigkeit/Spannungsänderung bei belastungsänderung des Trafos - Relative kurzschlussspannung e=UkU1⋅100% Uk Eingangsspannung(Primärspannung) wenn im ausgang (Sek.) Nennstrom fliesst. BEISPIELE - Grosser Trafo e = 3...10% - Kleintraffo e = 15% - Klingeltrafo e = 40% - Schweistrafo e = 100%

## 53.2 Übersetzungsverhältnis (Linder p.162)

| ### Übertragungsfaktor u=N1N2=U1U2=I2I1 ### Impedanzverhältnis Z2'=Z2N1N22=Z2⋅u2 |  |
| --- | --- |

## 53.3 Induzierte Spannungen

| ### Eingangsspannung (Prim.) U1eff=2p2N1⋅F⋅f ### Ausgangsspannung (Sek.) U2eff=2p2N2⋅F⋅f |  |
| --- | --- |