# 54. Motoren

## 54.1 Allgemein (Lindner p.199)

Folgende Motorarten haben sich durchgesetzt

| Spannungsversorgung | Motorart | Für geregelten Antieb geeignet |
| --- | --- | --- |
| Gleichstrom | Kollektormotor | JA |
| Drehstrom | Asynchronmotor Synchronmotor | JA Frequenzumrichter |
| Einphasen Wechselstrom | Kollektormotor Kleine Leisung (Universalmotor) Grosse Leistung (Antrieb) | NEIN |

## 54.2 Lastmoment

| - Beharrungsmoment (Losbrechmoment) - Beschleunigungsmoment |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Arten von Lastmomenten - M = konst P ~ n - M ~ n P ~ n2 |  |  | - M ~ n2 P ~ n3 - M ~ 1/n P = konst. |  |

## 54.3 Synchronmaschiene (Lindner p217)

| ### Generator - Erregerleistung beträgt weniger als 2% und muss von aussen zugeführt werden - Vorwiegend verwendet in der Energieerzeugung. - Synchronisation mit Netz bei gleicher Frequenz,Phase und Spannung |  |
| --- | --- |
| ### Motor - Drehzahl enspricht dem Drehfeld - Braucht eine Anfahrhilfe - Verwendet Drehstrom |  |
| ### Drehzahl ns=f⋅60p | f: Frequenz der Spannung [Hz] p: Polpaarzahl [ ] ns: Synchrondrehzahl [min-1] |

## 54.4 Asynchronmaschine (Linder p223)

| Der Asynchronmotor kann nicht oder nur wenn die Statorwicklung mit Strom durchflossen ist als Generator betrieben werden, da das Erregerfeld via Induktion aus der Ständerwicklung genommen wird. | Eigenschaften: - Kleines Anlaufmoment bei grosser Stromaufnahme |
| --- | --- |
| - Kurzschlussläufermotor Kurzgeschlossene Drehstromwicklung in Sternschaltung. Besitzt einen grossen an Anlaufstrom. |  |
| Schleifringläufermotor Der Läufer(Rotor) enthält eine Drehstromwicklung mit gleicher polzahl wie der Ständer und ist in Sterngeschaltet. Die Wicklungsenden werden über Schleifringe nach aussengeführt und zu einem Anlasser geführt. |  |
| Drehzahl: ns=f⋅60p Die ist Drehzahl ist kleiner als ns Leistung: P=M⋅w P=M⋅2p⋅n Schlupf: s=ns−nns fi=f⋅s | f: Frequenz der Spannung [Hz] fi: Frequenz der Rotorspannung p: Polpaarzahl [ ] ns: Synchrondrehzahl [min-1] Diese wird normalerweise nie erreicht. n: Ist Drehzahl [min-1] s: Schlupf [ ] M: Drehmoment [Nm] : Winkelgeschwindigkeit [rad] s<0 Generator betrieb s>0 Motorbetrieb |
| Drehzahlkennlinie | Schlupfkennlinie |

| Induktionsregeler: Die Rotorspannung wird über Schleifringe nach Aussen geführt. Der Rotor wird blockiert und steht in einem Winkel zum Stator. Die dabei vom Fluss durchflossenen Fläche A ist die Stellgrösse. U20=4.44⋅fs⋅N2⋅B⋅A⋅const f: Netzfrequenz [Hz] B: Flussdichte [T] N2: Rotorwindungen [ ] A: Fläche vom Fluss durchflossen [m2] U20: Spannung vom Rotor abgegeben [V] s: Schlupf [ ] | U2=U20⋅s |
| --- | --- |
| Drehzahlregelung: - polpaarumschaltung (Dahlanderschaltung) - Variable Spannung | - Frequenzumrichter - Schlupfsteuerung |

## 54.5 Gleichstrommaschine / Kollektormaschinen / Einphasenmotor

| Diese Art von Motoren kann so wohl für Gleich-spannung wie auch für Einphasen-Wechselspannung verwendet werden, sofern kein Permament Magnet verwendet werden |  |
| --- | --- |
| Die maximale Drehzahl ist durch die mechanische Festigkeit, insbesondere durch den Kollektor, bestimmt. | 0..5kW <20'000 min-1 5...100kW < 5'000 min-1 100... kW < 2'000 min-1 |

### 54.5.1 Schaltungsarten

| Nebenschluss (Regelungsaufgaben) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauptschluss (Traktionsaufgaben) Besitzt ein grosses Anzugsmoment. ( Laststrom und Erregerstrom sind gleich ) |  |  |  |
| Doppelschluss Nur bei gesteuertem Antrieb. Beeinflussunge der Lastromabhängigen Drehzahländerung. | Mitkompoundschaltung |  | Durch die Kompoundschaltung verliert die Momentenkenlinie ihre proportionalität zum Laststrom. |

### 54.5.2 Drehzahl / Drehmoment

| Nebenschlussmotor: Fremd err. M=km⋅I⋅F km=p⋅Z2p⋅a n@Ukg⋅F kg=Z⋅pa⋅60 |  | Ui: Induzierte Spannung [V] I: Aufgenommer Strom [A] km: Maschienen konstante [ ] kg: Maschienen konstante [ ] M: Drehmoment [Nm] F: Fluss [Vs][Wb] a: Anzahl parallele Rotorwicklungs- zweigpaare. [ ] p: Polpaarzahl [ ] Z: Anzahl Leiter im Rotor [ ] Sollte der Fluss aus irrgend einem Grund verschwinden wird sich die Maschinen eine zerstörerische Geschwindigkeit erreichen |
| --- | --- | --- |
| Hauptschlussmotor: n~UM |  | Dieser Motor darf nur unter Lastbetrieben werden da es sonst zu einer zerstörerischen Drehzahl kommen kann. |

### 54.5.3 Aufbau

|  | - Stator, Jochring - Hauptpole - Feldwicklung - Rotor (Anker) - Rotorwicklung - Wendepole - Wendepolewicklung - Kompensationswicklung (Kompound) |
| --- | --- |
| ### Wendepol | Bewirken eine Verbesserung der Kommutierung. Die Bürsten schalten dann nahezu stromlos. Erregung erfolgt durch den Laststrom Für mehr als 200W standard |
| ### Kompoundwicklung | Wird vom Laststrom durchflossen. Es wird eine Lastromabhängige Komponente der Erregung hinzugefügt. Siehe auch Ankerrückwirkung. Für mehr als 100kW standardmässig vorhanden. |

### 54.5.4 Ankerrückwirkung

| Deformation des Erregerfeldes auf Grund der Last. Bei reduziertem Erregerfluss tritt die Ankerrückwirkung stärker auf. |  |
| --- | --- |
| Auswirkungen: - Verschiebung der neutralen Zone. Stromwendung findet nicht mehr bei 0 statt. Verschlechterung der Komutierung - Erhöhung der Lamellenspannung. Darf nicht grossernals 20-25V werden. Rundfeuergefahr - Sättigungserscheinungen an den Polkanten und Ankerzähnen | Reduktion & beseitigung: - Verschieben der Bürsten in die Neutralenzone(einstellung auf mittlere Leistung) - Konstruktive massnahme. Geeignet polschuhform verwenden. - Einsetzen von Wendepolen. Hierbei wird die neutrale Zone für die komutierung sichergestellt. (Die AR bleibt bestehen) - Verwendung von Kompesationswicklungen. Nur P>100kW. Mit ihr wird die Ursache der Ankerrückwirkung eliminiert |

### 54.5.5 Kommutator / Stromwender

| Während der der neutralen Zone ändert im Stromleiter die von +Ia auf -Ia. Dieser Wechsel erfolgt während der kommutierungsphase Tk. Tk=bkvk bk: Bürstenbreite vk: Umfangsgeschwindigkeit Kollektor Während der Kommutierungsphase sind mindestens zwei Lamellen kurzgeschlossen. | Kommutierungsverlauf: |
| --- | --- |

### 54.5.6 Generatorbetrieb

| Durch das Umschalten des Kommutators erhält man am ausgang immer eine Pulsierende Gleichspannung |  |
| --- | --- |
| Bei besseren Spulenanordung erhält man eine weichere Ausgangsspannung |  |
| Die Induzierte Spannung beträgt Ui=kg⋅n⋅F kg=Z⋅pa⋅60 | Ui: Induzierte Spannung [V] kg: Maschienen konstante [ ] n: Drehzahl [min-1] F: Fluss [Vs][Wb] a: Anzahl parallele Rotorwicklungs- zweigpaare. [ ] p: Polpaarzahl [ ] Z: Anzahl Leiter im Rotor [ ] |

## 54.6 Brushless DC-Motor / Schrittmotor (Lindner p.241)

## 54.7 Linearmotor (Lindner p.239)

Kurzstatormotor

Langstatormotor