# 51. Schwingkreis

## 51.1 Serie-Schwingkreis

## 51.1.1 Resonanzfrequenz

| w0=1LC f0=12pLC | Die Dämpfung R hat keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz |
| --- | --- |

## 51.1.2 Kreisgüte

| Q=I2⋅XLI2R=XLR Q=w0LR Q=LRLR Q=1RLC |  |
| --- | --- |

## 51.1.3 Dämpfung oder Verlustfaktor

| ### Dämpfung: D=12Q ### Verlustfaktor: d=s=1Q | Q : Kreisgüte [ ] D: : Dämpfung [ ] |
| --- | --- |

## 51.1.4 Verstimmung

| ### Relative Frequenzabweichung v=ww0−w0w ### Normierte Frequenzabweichung v=Ω−1Ω | Bei der Verstimmung v=1/Q besteht ein phasenverhältnis von 45° 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz]  : Ist Frequenz 2f [Hz] v : Verstimmung [ ] |
| --- | --- |

## 51.1.5 Grenzfrequenz

| wg±=w0±12Q+1+12Q2 |  |
| --- | --- |

## 51.1.6 Bandbreite

| B=wg+−wg−=w0Q | 3dB Grenze 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] g+ : Obere Grenzfrequenz 2f [Hz] g- : Untere Grenzfrequenz 2f [Hz] Q : Kreisgüte [ ] |
| --- | --- |

## 51.1.7 Impedanz

| ZSer=R⋅1+jQv |  |
| --- | --- |

## 51.1.8 Der Stromverlauf

| ISer=IR1+Qv2 | IR: Resonanzstrom |
| --- | --- |

## 51.1.9 Phasenverschiebung

| tgj=Q⋅v j=arccosIIRes j=arctanUXUR | V=-¥⇒j=-90°V=0⇒j=-0°V=+¥⇒j=+90° IRes: Strom bei Resonanz UX: Spannung über XC+XL UR: Spannung über R |
| --- | --- |

## 51.1.10 Spannung über der Induktivität und Kapazität

| ### Spule: UL=U⋅ww0⋅Q⋅11+Qv2 Bei Resonanz ### UL=U⋅Q ### Kondensator: UC=U⋅Q⋅1ww0⋅1+Qv2? |  |
| --- | --- |

## 51.1.11 Frequenz für die maximalwerte für UL und UC

| fL=12p⋅22⋅L⋅C−R2C2 fC=12p⋅1LC⋅R22⋅L2 | Die Abweichung zur Stromresonanz beträgt weniger als 2.5% wenn R £ 0.1*XResonanz. |
| --- | --- |

## 51.1.12 Funktionen

| UR = f(UX) U=konst. j=arccosIIRes |  |
| --- | --- |

## 51.2 Parallelschwingkreis

## 51.2.1 Resonanzfrequenz

| ### Ungefähr: w0@1LC ### Exakt: w0=1LC−RLL2 | Der Verlustwiderstand RL bewirkt dass die Resonanzfrequenz niedriger wird 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] |
| --- | --- |

## 51.2.2 Umwandeln Reihenwiderstand RL in Parallelwiderstand RP

| RP=LC⋅RL | RL : steht in serie zu L (Spulenwiderstand) Rp : Spulenwiderstand |
| --- | --- |

## 51.2.3 Strom im Resonanzfall

| IRes=URP | U : Spannung bei Resonanz [V] IRes : Strom bei Resonanz [A] Rp : Paralellwiderstand [] |
| --- | --- |

## 51.2.4 Dämpfung oder Verlustfaktor

| d=w0⋅LRP=1w0C⋅RP=LCRP d=1Q | 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] Rp : Paralellwiderstand [] Q : Kreisgüte [ ]  : Dämpfung [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.5 Kreisgüte

| Q=Rpw0C Q=RpCL Q=1d=RPLC Q=RPw0L | Eventueller Vorwiederstand wirkt parallel zu Rp 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] Rp : Paralellwiderstand [] Q : Kreisgüte [ ]  : Dämpfung [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.6 Verstimmung

| ### Relative Frequenzabweichung v=ww0−w0w ### Normierte Frequenzabweichung v=Ω−1Ω Ω=ww0 | Bei der Verstimmung v=1/Q besteht ein phasenverhältnis von 45° 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz]  : Ist Frequenz 2f [Hz] v : Verstimmung [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.7 Grenzfrequenz

| wg±=w0±12Q+1+12Q2 |  |
| --- | --- |

## 51.2.8 Bandbreite

| B=wg+−wg−=w0Q Q=w0wg+−wg− | 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] g+ : Obere Grenzfrequenz 2f [Hz] g- : Untere Grenzfrequenz 2f [Hz] Q : Kreisgüte [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.9 Impedanz

| Z=RP1+jQv | v : Verstimmung [ ] Q : Kreisgüte [ ] Rp : Paralellwiderstand [] |
| --- | --- |

## 51.2.10 Spannungsresonanz

| U=U01+Qv2 | U0 : Spannung im Resonanzfall [V] v : Verstimmung [ ] Q : Kreisgüte [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.11 Der Stromverlauf

| I=d2+Ω2Ω2−11−d23d⋅d2+Ω21−d2 | Ω=ww0  : Dämpfung [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.12 Phasenverschiebung

| tan(j)=1−d3dΩ⋅Ω2−1 | Ω=ww0  : Dämpfung [ ] |
| --- | --- |

## 51.2.13 Strom duch die Induktivität und Kapaziät

| ### Spule: IL=IResd2+Ω21−d2 ### Kondensator: IC=Ω⋅w0C⋅UΩ⋅IRes  : Dämpfung [ ] 0 : Kreisfrequenz (res.) 2f [Hz] |  |
| --- | --- |

## 51.2.14 Frequenz für die maximalwerte für IL und IC

| fC=12p⋅22⋅L⋅C−R2C2 fL=12p⋅1LC⋅R22⋅L2 | Die Abweichung zur Spannungsresonanz beträgt weniger als 2.5% wenn R £ 0.1*XResonanz. R=Rp : Paralellwiderstand [] |
| --- | --- |

## 51.3 Spezialfall

| Frequenzunabhängig und Impedanz Reel R=LC |  |
| --- | --- |