# 58 FET-Schaltungen

## 58.1 Typen

| IG-FET & MOS-FET Auf einem sehr schwachen dotierten p-leitendem Halbleiter („Bulk“ B ) sind zwei stark dotierte n-leitende Inseln („source“ S und „Drain“ D) vorhanden. Die Zone zwischen den beiden Inseln ist mit einem dünnen Isolator (häufig ein Oxyd) bedeckt, dessen Oberfläche mit einem elektrisch leitenden Schicht („Gate G“) überzogen ist. Unter der Oxydschicht kann ein sehr dünne schwach dotierte n-leitende Schicht (der sogenannte Kanal) sein. | J-FET Das Gate ist hier nicht eigentlich isoliert, sondern bestehend aus einem p-leitendem Material. Gegenüber dem eingebauten n-Kanal ist es durch einen gesperrten pn-Übergang „isoliert“, solange das Gate negativ ist gegenüber dem Kanal. J-FET gibt es nur als „Verarmungstyp“ (Depletion-Mode) |
| --- | --- |

## 58.1.1 Enhanced-Mode „Anreicherungstype“ (Selbstsperrend)

## 58.1.2 Depletion-Mode“Verarmungstyp“ (Selbstleitend)

| ID=IDSSUGSU(P)GS−12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 58.1.3 Grenzwerte (Ratings):

UDS zulässige DS-Spannung (unabhängig von der Beschattung des Gates).

UGSO zulässige GS-Spannung bei offenem Drain.

UDGO zulässige DG-Spannung bei offenem Source.

ID zulässige Drainstrom

IG zulässige Gatestrom

## 58.1.4 Kennwerte:

IDSS (UDS) Drainstrom bei UGS=0 V. Beim Verarmungstyp (Depletionmode) ist dies der maximal mögliche Arbeitsstrom, beim Anreicherungstyp (Enhancement-Mode) dagegen ein Sperrstrom.

IGSS (UGS) Gate-Sperrstrom bei angegebener GS-Spannung (Drain auf Source kurzgeschlossen).

U(P)GS (ID) Pinch-off-Voltage (Abschnürspannung) beim verarmungstyp. Nötige GS-Spannung, um den Drainstrom auf den angegeben (sehr kleinen) Wert zu reduzieren.

U(T)GS (ID) Treshold-Voltage (Schwellspannung) beim Anreicherungstyp. Nötige GS-Spannung, um den Drainstrom auf den angegeben (sehr kleinen) Wert zu erhöhen.

## 58.2 Innere Widerstände

| ### (Kurzschluss- ) Transadmitanz yfs=IDUGS=idUgs | (auch Steilheit genannt) |
| --- | --- |
| ### Eingeschalteter Widerstand: RDS(on)=UDSID | (UGS=const) |

## 58.2.1 Kleinsignalparameter

| ### Übertragungsadmitanz yfs=S=DIDDUGS=iDuGS UDS=const. Höchsterwert bei UGS=0 yfs(max)=2⋅IDSS−U(P)GS Für andere Werte yfs=yfs(max)IDIDSS |  |
| --- | --- |
| ### Ausgangsadmitanz yos=1rDS=DIDDUDS=idUds | UGS=0 |

## 58.3 Übertragungs- und Ausgangs-Kennlinie (n -verarmungstype)

| Übertragungskennlinie ID=IDSSUGS−U(P)GS2U(P)GS2 | oder einfacher geschrieben ID=IDSSUGSU(P)GS−12 |  |
| --- | --- | --- |
| Anlaufgebiet: ID=IDSS⋅2⋅UDSUGS−U(P)GS−UDS2U(P)GS2 |  |  |
| Widerstand: RDS=UDSID oder 1RDS=IDSS2⋅UGS−U(P)GS−UDSU(P)GS2 |  |  |

## 58.3.1 Temperaturverhalten im Sättigungsbereich

| Mit steigender Temperatur nimmt die Beweglichkeit der Ladungsträger ab; Die Übertragungskennlinie wird vert. zusammengestaucht. Wegen Änderung von Kontakt- und Diffusions-spannung verschiebt sich die Übertragungskennlinie nach links (<-- ) vorwiegend bei kleinen strömen. |  |
| --- | --- |

## 58.4 Sourceschaltung Arbeitspunkt (Kories p.386)

| ### Gatespannung U=UG−US ### Widerstand R4 US=ID⋅R4 ### Widerstand R1,R2 UG=UDD⋅R2R1+R2 ### Widerstand R3 U=UDD−IDR3+R4 | ### ID: ID aus der Transverkennlinie oder mit der Formel (58.1.2) weiter vorne! |
| --- | --- |

## 58.4.1 Sourceschaltung Dynamische Daten

| ### Eingangswiderstand Z1=R1‖R2 ### Ausgangswiderstand ohne RL Z2=1+yfs+yos⋅R4‖R5yos‖R3Z2»R3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Strom ohne Gegenkopplung R5=0 iDS=yfs⋅uGS | ### Strom mit Gegenkopplung iDS=yfs⋅uGS1+yos+yfsRS |  |
| ### Spannungsverstärkung ohne RL Vu=u2u1=−yfs⋅R31+yos⋅R3+yfs+yosR4‖R5 In den meisten Fällen reicht: Vu=−yfs⋅R31+yfs⋅R4‖R5 ### Stromverstärkung ohne RL Vi=i2i1=u2R3u1R1‖R2=VuR1‖R2R3 |  |  |

## 58.5 AC-Verstärker  in Drain-Schaltung

| Ähnliches vorgehen wie bei S-Schaltung us=yfs⋅ZS1+yosZD+yfs+yosZS vu=usug vi=idig=-¥ |  |
| --- | --- |

## 58.6 AC-Verstärker in Gate-Schaltung

| ud=uso⋅YSyfs+yosYSyos+YD+YDyfs+yos vu=udus=yfs+yosZD1+yos⋅ZD vi=idis=-1 |  |
| --- | --- |

## 58.7 Berechnung der Kondensatoren

SIEHE Transistoren weiter vorne