# 57. Bipolar-Transistor

Der Transistor besteht aus einer stark dotierten N-Schicht (Emitter)  und einer schwach dotierten und sehr dünnen P-Schicht (Basis) und aus einer schwach dotierten N-Schicht (Kollektor).

| ## 57.1.1 Grenzwerte:(Ratings) UCEO zul. CE-Spannung bei offener Basis. UCBO zul. CB-Span. bei offenem Emitter. UCES zulässige CE-Spannung bei kurz-schluss zwischen Basis und Emitter. | ## 57.1.2 Kennwerte: ICEO(UCE) Kollektorsperrstr. bei offener Basis ICBO(UCB) Kollektorsperrstr. bei offen. Emitter ICES(UCE) Kollektorsperrstr. bei geg. Span., wenn Basis mit Emitter verbunden. |
| --- | --- |

## 57.2 Transistor Kenndaten in Emitterschaltung (Kories p.334)

| ### Statische Daten Stromverstärkung B B=ICIB auch hFE oder HFE |  |
| --- | --- |
| ### Dynamische Daten uBE=h11E⋅iB+h12E⋅uCEiC=h11E⋅iB+h22E⋅uCE |  |

## 57.2.1 h-Parameter

| ### Kurzschluss Eingangswiderstand h11E=rBE=uBEiB¦uCE=0auch hie Ausgang kurzgeschlossen |  |
| --- | --- |
| ### Leerlauf Spannungsrückwirkung ### h12E=dUCEdUBE¦iB=konst.»0 Eingang offen | =0 |
| ### Kurzschluss Vorwärtsstromverstärkung h21E=β=iCiB¦uCE=0. auch hfe Ausgang kurzgeschlossen |  |
| ### Leerlauf Ausgangsleitwert ### h22E=1rCE=iCuCE¦iB=0. Eingang offen |  |

## 57.2.2 Emitterschaltung Arbeitspunkt

| ### Praktiker angaben UCE so wählen dass UR3=Ucc/2 IC wählen oder ist gegeben. UR4»1...2V oder gegeben IR1»7⋅IB IR2»6⋅IB |  |
| --- | --- |
| ### Widerstand R3 R3=UR3IC | ### Widerstand R4 R4=UR4IC+IB |
| ### Widerstand R1 R1=UCC−UR4+UBE7⋅IB | ### Widerstand R2 R2=UR4+UBE6⋅IB |

## 57.2.3 Emitterschaltung Arbeitspunkt bei gegeben Komponenten

| ### Kollektor-Strom IC=UCC⋅R2R1+R2−UBER1‖R2B+R4 |  |
| --- | --- |
| ### Kollektor-Emitterspannung UCE U=UCC−IC(R3+R4) |  |

## 57.2.4 Emitterschaltung Dynamische Daten

| R5 bestimmt wie stark die Stromgegenkopplung ist und dient der AP Stabilisierung Phasendrehung 180° |  |
| --- | --- |
| ### Eingangswiderstand Z1»R1‖R2⋅‖rBE+β(R4‖R5) | ### Ausganswiderstand ohne RL Z2=rCE+R4‖R5‖R3»R3 |
| ### Spannungsverstärkung ohne RL Vu=−β⋅R3rBE+1+β⋅(R4‖R5) Die Verstärkung hat ein negatives Vorzeichen | ### Stromverstärkung ohne RL Vi=i1i2=Vu⋅Z1Z2 |

## 57.3.1 Kollektorschaltung Arbeitspunkt

| ### Praktiker angaben UCE =Ucc/2 IC wählen oder ist gegeben. IR1»7⋅IB IR2»6⋅IB |  |
| --- | --- |
| ### Widerstand R4 R4=UR4IC+IB |  |
| ### Widerstand R1 R1=UCC−UR4+UBE7⋅IB | ### Widerstand R2 R2=UR4+UBE6⋅IB |

## 57.3.1 Kollektorschaltung Dynamische Daten

| Phasendrehung 0° |  |
| --- | --- |
| ### Eingangswiderstand ohne RL Z1»R1‖R2‖rBE+R4⋅(β+1) ### Eingangswiderstand mit RL Z1»R1‖R2‖rBE+R4‖RL⋅(β+1) | ### Ausganswiderstand ohne RL Z2=R4⋅rBE(rBE+(1+β)R4)⋅β»rBEβ |
| ### Spannungsverstärkung ohne RL Vu=β+1⋅R4rBE+β+1⋅R4 ### Spannungsverstärkung mit RL Vu=β+1⋅R4‖RLrBE+β+1⋅R4‖RL | ### Stromverstärkung ohne RL und R4 Vi=i2i1=β+1 ### Stromverstärkung mit RL Vi=i2i1=β⋅R4R4+RL |

## 57.4 Basisschaltung Arbeitspunkt

| ### Praktiker angaben UCE =Ucc/2 IC wählen oder ist gegeben. UR4»1...2V oder gegeben IR1»7⋅IB IR2»6⋅IB |  |
| --- | --- |
| ### Widerstand R3 R3=UR3IC | ### Widerstand R4 R4=UR4IC+IB |
| ### Widerstand R1 R1=UCC−UR4+UBE7⋅IB | ### Widerstand R2 R2=UR4+UBE6⋅IB |

## 57.4.1 Basisschaltung dynamische Daten

| Phasendrehung 0° |  |
| --- | --- |
| ### Eingangswiderstand Z1=R4‖rBE1+β | ### Ausganswiderstand ohne RL Z2=rCE+R4‖R3»R3 |
| ### Spannungsverstärkung ohne RL Vu=β⋅R3rBE+1+β⋅R4 | ### Stromverstärkung ohne RL Vi=i1i2=ββ+1 |

## 57.5 Kopplungskondensatoren für Emitter & Kolektor & Basis-Schaltung

| ### Eingangskondensator C1 C1=an2p⋅fgu⋅Z1+ZQ |  |  |  |  | ZQ: Quellenwiederstand an: Koeefizent abhängig von Anzahl der Kondensatoren in der Schaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Eingangskondensator C2 C2=an2p⋅fgu⋅Z2+RL |  |  |  |  | RL: Lastwiderstand an: Koeefizent abhängig von Anzahl der Kondensatoren in der Schaltung |  |  |  |  |
| ### Emitterkondensator C3 C3=an2p⋅fgu⋅RRes |  |  |  |  | an: Koeefizent abhängig von Anzahl der Kondensatoren in der Schaltung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RRes=R4‖R5+R1‖R2+hie1+hfe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RRes=R4+R5‖R1‖R2+hie1+hfe |  |  |  |  |
| ### Koeeffizent an abhängig von Anzahl Kondensatoren (Serieschaltung von Filtern) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| an | 1 | 1.55 | 1.96 | 2.30 | 2.59 |  |  |  |  |